Методика настройки П-контура усилителя

При выключенном усилителе между анодом и корпусом включается резистор, равный расчетному эквивалентному. Лучше SMD, т.к. Rое большое и обычные резисторы будут иметь большую реактивность. 
Далее - на антенный разъем – анализатор.  ВКЛЮЧИТЬ антенное реле любым способом. Или анализатор на холодный конец П-контура. И далее настроить на КСВ-1. Все это при выключенном питании усилителя. Диапазоны переключать чем хочешь. Лампу - не вынимать!. Дроссель анодный - не отсоединять.
После настройки убрать резистор.

Этот метод позволяет без проблем подобрать индуктивность контура

Емкости ставите расчетные, а индуктивность (отвод) подбираете, не трогая емкостей.

Рекомендации от RZ3DK